Экзаменационные билеты.

Швейное дело.

Билет №1

- Рассказать, как изготавливается ткань, и назвать простейшие переплетения в ней.

- При помощи чего устанавливается рабочий и свободный ход на швейной машине, как это делается?

- Какие ткани идут на пошив платьев? Подобрать образцы тканей.

Билет №2

- Назвать детали шпульного колпачка. Как он заправляется в челночный комплект?

- Назвать и показать на образцах виды обработок нижнего среза юбки.

- Определить размер выметной петли и показать технику выполнения её.

Билет №3

- Определить на ткани основу, уток и кромку. Рассказать, в каком направлении ткань больше садиться и тянется.

- Рассказать о правилах техники безопасности при работе с утюгом.

- Образовать сборки машинным способом.

Билет №4

- Рассказать об устройстве регулятора натяжения верхней нити.

- Влажно-тепловая обработка изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей.

- Выполнить стачной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Билет №5

- Рассказать, почему двигатель ткани может плохо продвигать ткань. Как исправить эти недостатки?

- Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани?

- Какая мерка определяет размер изделия? Снять эту мерку на манекене.

Билет №6

- Какими способами соединяются кокетки с основной деталью?

- Из какого волокна изготавливается шерстяная ткань, и каковы её свойства?

- Рассказать и показать на манекене, как снимаются мерки для блузки.

Билет №7

- Рассказать о различиях массового и индивидуального пошива изделий и о пооперационном разделении труда.

- Рассказать о правилах техники безопасности при работе на швейной машине.

- Рассказать, как устроена машинная игла, вставить иглу в игловодитель.

Билет №8

- В чём заключается уход за швейной машиной?

- Влажно-тепловая обработка изделий из шерстяных тканей.

- Выполнить двойной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Билет №9

- Назвать и показать украшающие швы.

- Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань, и каковы её свойства?

- Выполните запошивочный шов и расскажите, при пошиве каких изделий он применяется.

Билет №10

- Какое значение для работы швейной машины имеет регулятор стежка?

- Из какого волокна изготавливается натуральный шёлк, и каковы его свойства?

- Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Билет №11

- Какие инструменты и приспособления применяются при выполнении ручной швейной работы.

- Показать и назвать детали на швейной машине, через которые заправляется верхняя нить.

- Показать, как выполняются обмёточные стежки, и назвать их.

Билет №12

- Какие швы применяются при изготовлении наволочки?

- Рассказать, почему машина петляет сверху. Как исправить этот недостаток?

- Рассказать и показать на манекене, как нужно снять мерки для пошива юбки.

Билет №13

- Как определить правый и левый рукав перед вметыванием его в изделие.

- Рассказать,  почему машина петляет снизу. Как исправить этот недостаток?

- Показать и назвать детали и контурные срезы на выкройке блузки.

Билет №14

- Какими способами можно обработать вырез горловины и пройм в блузке без рукавов и воротника?

- Влажно-тепловая обработка изделий из натурального шёлка и химического волокна.

- Стачать косые бейки и рассказать о правилах соединения их.

Билет №15

- Рассказать, почему в швейной машине происходит обрыв верхней нити? Как исправить этот недостаток?

- Из чего изготавливается льняная ткань и каковы её свойства?

- Определить и назвать виды обработок выреза горловины на образцах.

Ответы на экзаменационные билеты

по технологии « Швейное дело».

Билет №1

1.Рассказать, как изготавливается ткань, и назвать простейшие переплетения в ней.

Существует 6 производственных этапов изготовления ткани. Это  волокно – нити  (пряжа) – ткачество – суровая ткань – отделка – готовая ткань. Ткань, снятая с ткацкого станка, содержит примеси и загрязнения, её структура и внешний вид не соответствуют предъявленным к ней требованиям. Такую ткань называют суровой, она не применяется для изготовления одежды, так как нуждается в отделке. Цель отделки – придание красивого внешнего вида ткани  и улучшение её качества. Ткань, прошедшую отделку, называют – готовой. Ткацкое переплетение – это переплетение нитей основы и утка. Нити в ткани переплетаются в определённом порядке. Простые виды ткацких переплетений – это полотняное (самое простое), саржевое, сатиновое.

2. При помощи чего устанавливается рабочий и свободный ход на швейной машине, как это делается?

Рабочий и свободный ход швейной машины устанавливается при помощи фрикционной шайбы. Придерживая левой рукой маховое колесо, правой рукой прокрутить фрикционную шайбу от себя до упора.

3.Какие ткани идут на пошив платьев? Подобрать образцы тканей.

На пошив платьев идут все ткани, кроме тканей, предназначенных для пошива зимней верхней одежды.

Билет №2

1.Назвать детали шпульного колпачка. Как он заправляется в челночный комплект?

Шпульный колпачок состоит из:

- корпуса;

- установочного пальца;

- прорези;

- пластинчатой пружины;

- винта;

- защёлки.

Вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок. Заправить нитку в прорезь и под пластинчатую пружину, оставив свободный конец длиной 10 см. Взяться за защелку, так чтобы установочный палец был сверху. Надеть шпульный колпачок и шпульку на стержень челнока, так чтобы послышался щелчок. Закрыть задвижную пластину.

2.Назвать и показать на образцах виды обработок нижнего среза юбки.

При обработке нижнего среза  юбки можно применить краевые швы:

- вподгибку с открытым срезом;

- вподгибку с закрытым срезом;

- окантовочный шов.

3.Определить размер выметной петли и показать технику выполнения её.

Размер выметной петли должен быть равен  диаметру пуговицы.

Билет №3

1.Определить на ткани основу, уток и кромку. Рассказать, в каком направлении ткань больше садиться и тянется.

Ткань больше садится по основе, по этому, если это лёгкая ткань её лучше предварительно замочить  в горячей воде и высушить. Если это костюмные ткани или для пошива пальто, то ткань декатируется, т.е. на ткань наносятся капли воды с помощью кисточки и проутюживают через марлю до сухого состояния.

Тань растягивается больше по утку, но современные ткани могут растягиваться в любом направлении, поэтому к названию ткани добавляется слово «стрейч».

2.Рассказать о правилах техники безопасности при работе с утюгом.

- Перед работой проверить изоляцию соединительного шнура и чистоту подошвы утюга.

- Включать и выключать утюг сухими руками, держась за корпус вилки.

- Стоять на резиновом коврике.

- Утюг должен стоять на огнеупорной подставке.

- По окончанию работы выключить утюг.

3.Образовать сборки машинным способом.

Билет №4

1.Рассказать об устройстве регулятора натяжения верхней нити.

Регулятор натяжения верхней нити швейной машины ПМЗ класса 2-М состоит из:

- гайки;

- пружины натяжения;

- двух шайб натяжения;

- нитепритягивательной шайбы;

- винтовой шпильки;

- нитепритягивательной пружины;

- втулки.

2.Влажно-тепловая обработка изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей.

- Ткани утюжат без проутюжильника, если применятся прутюжильник, то ткань утюжат до полного высыхания.

- Детали изделия утюжат по направлению долевой нити.

- При выполнении ВТО, обрабатываемый участок изделия располагают ближе к работающему.

3.Выполнить стачной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Стачной шов выполняется при пошиве любых изделий, в основном он применяется при обработке боковых и плечевых швов, рельефов в плечевых изделиях, и в поясных изделиях при обработке боковых, шаговых швов и шва сидения. Этот шов очень удобный и практичный, поэтому его применяют почти во всех изделиях.

Билет №5

1.Рассказать, почему зубчатая рейка может плохо продвигать ткань. Как исправить эти недостатки?

Если рычаг зубчатой рейки не стоит на букве Н, т. е. норма, а стоит на букве В, тогда зубчатая рейка передвигать ткань не будет. Потому что В обозначает вышивание, зубчатая рейка опускается вниз и зубцы не передвигают ткань. Поэтому перед работой надо проверить, на какой букве стоит рычаг зубчатой рейки.

2.Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани?

- Ткани с печатным рисунком на лицевой стороне имеют рисунок более яркий и чёткий.

- Гладкоокрашенные ткани с лицевой стороны имеют более чистую и гладкую поверхность. На лицевой стороне меньше узелков и волосков, чем на изнаночной, хорошо виден рисунок ткацкого переплетения долевых и поперечных нитей.

- У тканей, которые имеют блеск, лицевая сторона блестящая, а изнаночная – матовая.

- У тканей с ворсом на лицевой стороне ворс более длинный, на изнаночной -более короткий или его совсем нет.

3.Какая мерка определяет размер изделия? Снять эту мерку на манекене.

Размер изделия определяется по мерке обхват груди третий – Ог 3.

Билет №6

1.Какими способами соединяются кокетки с основной деталью?

Соединяют кокетки с основными деталями стачным, настрочным и накладными швами. По нижнему краю кокеток можно расположить кант, кружево, оборку.

2.Из какого волокна изготавливается шерстяная ткань, и каковы её свойства?

Шерстяная ткань изготавливается из натуральных волокон животного происхождения, именно овцы дают основную массу шерсти, которая перерабатывается на текстильных предприятиях. Свойства шерстяной ткани:

- под действием влаги и трения волокна шерсти способны пилинговаться, т.е. скатываться в маленькие шарики, которые называются, пили.

- Они обладают высокой гигроскопичностью ( способность впитывать влагу).

- Хорошей упругостью, поэтому почти не мнутся.

- Стойки к солнечным лучам.

- Хорошо драпируются, мягкие на ощупь.

- Воздухопроницаемые, сохраняют тепло тела человека.

- Могут образовывать мягкие, округлые складки.

- Имеют шероховатую поверхность.

- Дают большую усадку после стирки.

При горении волокна шерсти спекаются, при вынесении из пламени горение прекращается, образуется чёрный комочек, легко растирающийся пальцами. Ощущается запах жжёного пера.

3.Рассказать и показать на манекене, как снимаются мерки для блузки.

Мерки для блузки -  Ош, Ог1, Ог2, Ог3, От, Об, Дтс, Дтп, Вг, Впрз, Цг, Шг, Шс, Шп, Оп, Др, Дб, Впк, Оз.

Билет №7

1.Рассказать о различиях массового и индивидуального пошива изделий и о пооперационном разделении труда.

Изготовление одежды на крупных швейных предприятиях называют массовым производством, т. е. выпускается большое количество однородных изделий.

Индивидуальный пошив изделий производится только на одного человека именно по его меркам, при этом делаются 1-2 примерки.

Под пооперационном разделении труда понимается, то что пошив изделий выполняется не одним человеком, а группой людей, один из которых, например, если это пошив брюк, обрабатывает боковые швы, другой- шаговые швы, третий  обрабатывает карманы и так передают друг другу изделие до полной готовности.

2.Рассказать о правилах техники безопасности при работе на швейной машине.

- Ноги должны твердо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении ног нарушается кровообращение.

- Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклонив голову и корпус вперед.

- Нельзя опираться грудью о стол.

- Расстояние между  работающим и столом машины должно быть 10 – 15см.

- При работе нельзя ставить локти на стол.

- Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем  30 см.

- В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.

- При работе на швейной машине рабочее место должно быть хорошо освещено.

- Свет на рабочую поверхность должен падать слева или спереди.

- На платформе не должно быть лишних предметов.

- Не разбрасывать по классу пустые катушки и бабины.

- Не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям швейной машины.

- Заправку верхней нити производить при выключенной машине.

- Не класть ножницы и другие предметы около вращающихся частей машины.

- По окончанию работы выключить машину.

- Убрать свое рабочее место.

3.Рассказать, как устроена машинная игла, вставить иглу в игловодитель.

Машинная игла состоит из колбы, лезвия и острия. На колбе располагается лыска, так же там стоит номер иглы.  На лезвии иглы расположены два желобка – короткий и длинный. Желобки при пошиве предохраняют нитку от трения о ткань: при проколе ткани лезвием иглы нитка прячется в длинный желобок. На конце лезвия находится остриё с ушком. Остриё – рабочая часть иглы. Оно служит для прокалывания ткани. В ушко иглы вдевают нитку, с помощью которой соединяют слои ткани строчкой.

При установке иглы надо поднять игловодитель в верхнее положение, ослабить винт иглодержателя, вставить иглу в игловодитель через иглодержатель до упора и закрепить винтом.

Билет №8

1.В чём заключается уход за швейной машиной?

Швейная машина будет очень долго и хорошо работать, если за ней постоянно ухаживать. Уход за швейной машиной заключается в своевременной её чистке, смазке и наладке. Чистка и смазка сохраняют детали от поломки и быстрого износа, способствуют устранению ряда неполадок, например тяжёлого хода швейной машины. Машину сначала чистят от обрывков нитей, пыли, ворса ткани, а потом смазывают  2-3 каплями из специальной маслёнки чистым, прозрачным машинным маслом. (плакат смазки машины.)

2.Влажно-тепловая обработка изделий из шерстяных тканей.

Шерстяные ткани утюжат через проутюжильник по долевой нити. При утюжке терморегулятор утюга ставят на указатель «шерстяные ткани».

3.Выполнить двойной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Двойной шов выполнить, пользуясь альбомом «Технология изготовления машинных швов», на странице 29.

Применяется при пошиве постельного белья, а так же одежды из хлопчатобумажных тканей без подкладки – халаты, штормовки, ночные сорочки, летние пиджаки и жакеты.

Билет №9

1.Назвать и показать украшающие швы.

Стебельчатый, тамбурный - два вида, двухлицевая гладь, петля в прикреп.

2.Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань, и каковы её свойства?

Хлопчатобумажная ткань изготавливается из волокна, которое называется хлопком.

Эти ткани прочны, гигиеничны, легки, имеют достаточный срок службы. Они удобны в носке, легко стираются и утюжатся. Под действием солнечного света хлопок постепенно теряет свою прочность. На ощупь ткани мягкие, тепловатые.

3.Выполните запошивочный шов и расскажите, при пошиве каких изделий он применяется.

Запошивочный шов выполнить, пользуясь альбомом «Технология изготовления машинных швов», на странице 31.Применяется при пошиве рабочих халатов, гимнастёрок, курток, комбинезонов, спортивной одежды.

Билет №10

1.Какое значение для работы швейной машины имеет регулятор стежка?

Регулятор длины стежка расположен на стойке рукава швейной машины. С его помощью регулируют длину стежка от 0до 4 мм. Во время подготовки машины к работе необходимо установить определённую длину стежка. Длина стежка зависит от толщины стачиваемых тканей и назначения строчки. Чем толще ткань, тем больше длина стежка. Отделочные строчки  и строчки для образования сборок выполняют длиной стежка 4 мм. Так же с помощью его делается закрепка в начале и в конце строчки.

2.Из какого волокна изготавливается натуральный шёлк, и каковы его свойства?

Натуральный шёлк изготавливается из волокна натурального, животного происхождения. Оно представляет собой очень тонкую нить, которую выделяет гусеница бабочки тутового шелкопряда. Свойства шёлковой ткани зависят от свойств натурального шёлкового волокна, из которого получают. Ткани натурального шёлка красивые, с блеском, мягкие, лёгкие, прочные. Эти ткани почти не мнутся, сильно тянутся, хорошо драпируются. Они хорошо пропускают воздух, впитывают влагу, быстро сохнут. Теплозащитные свойства тканей низкие. Сильно осыпаются при раскрое, скользят при настилании. При носке, часто наблюдается раздвижка нитей в швах.

3.Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Шов вподгибку с закрытым срезом  выполнить, пользуясь альбомом «Технология изготовления машинных швов», на странице 35.Применяется для обработки срезов деталей, из легко осыпающейся  ткани при изготовлении фартука, косынки постельного белья, штор, для обработки нижнего среза изделий, рукавов, среза капюшона.

Билет №11

1.Какие инструменты и приспособления применяются при выполнении ручной швейной работы.

Инструменты и приспособления при выполнении ручных работ:

- Рабочие инструменты: игла, ножницы.

- Измерительные инструменты: сантиметровая лента, угольник, линейка.

- Приспособления: напёрсток, булавки, портновский мел, лекало, колышек, резец.

- Швейные нитки.

2.Показать и назвать детали на швейной машине, через которые заправляется верхняя нить. Катушка с нитками ставится на нитедержатель, проходит через нитенаправитель, в регулятор натяжения верхней нити, после вдевается в нитепритягиватель, дальше в нитенаправитель находящийся на фронтовой доске, и в нитенаправитель находящийся на иглодержателе, а затем в ушко иглы, со стороны длинного желобка.

3.Показать, как выполняются обмёточные стежки, и назвать их.

Билет №12

1.Какие швы применяются при изготовлении наволочки?

При пошиве наволочки применяют шов вподгибку с закрытым срезом и двойной шов.

2.Рассказать, почему машина петляет сверху. Как исправить этот недостаток?

Если строчка петляет сверху, значит излишнее натяжение верхней нити, надо расслабить регулятор натяжения верхней нити.

3.Рассказать и показать на манекене, как надо снимать мерки для пошива юбки.

Для построения чертежа для пошива юбки надо снять От - обхват талии, Об – обхват бёдер, Дю – длина юбки, ТБ – расстояние от линии талии до линии бёдер.

Билет №13

1.Как определить правый и левый рукав перед вметыванием его в изделие.

- После раскроя рукава надо сразу пометить ниткой контрастного цвета.

- Определить рукава можно по окату. Для этого надо сложить рукав по средней линии лицевой стороной внутрь, ту часть, которая имеет более глубокий вырез оката, соединяют с полочкой.

- Если рукав длинный, то можно определить правый и левый рукава по нижнему срезу. К полочке направлена линия переднего сгиба рукава, она имеет вогнутую форму.

2.Рассказать,  почему машина петляет снизу. Как исправить этот недостаток?

Если строчка петляет снизу, то сильное натяжение нижней нити, значит надо расслабить винт, который находится на шпульном колпачке и влияет на натяжение пластинчатой пружины.

3.Показать и назвать детали и контурные линии, и срезы на выкройке блузки.

Билет №14

1.Какими способами можно обработать вырез горловины и пройм в блузке без рукавов и воротника?

Горловину и проймы в изделиях без воротника и рукавов можно обработать обтачкой с прокладкой и без неё, бейкой или окантовочным швом. Выполняют это, как правило, после соединения боковых и плечевых срезов изделия. Обтачку и бейку выкраивают из основного материала или под углом 45 градусов к нитям основы или по форме выреза горловины.

2.Влажно-тепловая обработка изделий из натурального шёлка и химического волокна.

При ВТО шёлковые ткани дают большую усадку. Перед раскроем их необходимо продекатировать. Утюжат шёлковую ткань по долевой нити, при этом ткань не должна быть пересушена. Терморегулятор утюга ставят на указатель « шёлковые ткани». Ткани из химических   волокон  утюжат очень осторожно, от сильного нагрева ткань желтеет и плавится. Изделия утюжат по долевой нити с изнаночной стороны, ткань не должна быть пересушена. Терморегулятор утюга должен стоять на указателе «химические ткани» или «капрон» или «слабый нагрев».

3.Стачать косые бейки и рассказать о правилах соединения их.

Косые обтачки выкраиваются под углом 45 градусов, соединяются они соединительным швом взаутюжку или вразутюжку.

Билет №15

1.Рассказать, почему в швейной машине происходит обрыв верхней нити? Как исправить этот недостаток?

Причина:                                                                       Устранение:

- Неправильная заправка верхней нити;            заправить верхнюю нить и произве

сти установку иглы в точном  соотв

етствии с указвниями учебника.

- Слишком большое натяжение верхней            ослабить натяжение верхней нити,

нити;                                                                         отвернув регулятор натяжения.

- Плохое качество ниток;                                     заменить нитки.

- Некачественная игла с плохо располи-            сменить иглу.

рованным ушком и заусеницами в желобках.

2.Из чего изготавливается льняная ткань и каковы её свойства?

Льняное волокно используют для производства летних  костюмно-плательных тканей, белья, скатертей, полотенец и т. д. Льняные ткани имеют гладкую, блестящую поверхность, прочны, сильно сминаются, хорошо утюжатся. Они отличаются высокими гигиеническими свойствами, хорошо впитывают и отдают влагу, быстро и хорошо отстирываются.

3.Определить и назвать виды обработок выреза горловины на образцах.

Обтачка простая и сложная, бейка, окантовочный шов.