Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Чувашской Республики

«Канашский транспортно-энергетический техникум»

Многофункциональный центр

профессиональных квалификаций

Выходной контроль знаний слушателей

По теме:

«Эксплуатация, модернизация, ремонт

запорной и запорно-регулирующей арматуры

при производстве работ на линейной части МН (МНПП)» (для

слушателей из числа ИТР,

работающих в службах ЛАЭС, ЦРС (АРС), УАВР)

Слушатель_____________________________________

Группа_________________________________________

Проверил_______преподаватель. Люсиков П.А._____________

Оценка________________________________________

Дата______________.                               _

Канаш  -  2016

1. Перечислите основные механические характеристики материалов.

| а) - пластичность; - хладостойкость; - коррозионная стойкость; - свариваемость. | б) - предел пропорциональности пц; - предел упругости у; - предел текучести т; - предел прочности в. | в) - предел текучестит; - предел прочности В; - относительное удлинение; - относительное сужение; - ударная вязкость; - твердость. |
| --- | --- | --- |

2. Дайте определение прочности.

а) Прочность – это способность деталей или элементов конструкции противостоять внешним силовым воздействиям без образования видимых остаточных деформаций.

б) Прочность – это способность деталей или элементов конструкции сопротивляться воздействию внешних сил, не разрушаясь.

в) Прочность – это способность конструкции сохранять первоначальную форму равновесия под нагрузкой.

3. Что означает выражение «сталь Х70» ?

а) Хромированная сталь. Содержание хрома составляет 0,7%.

б) Х – трубная сталь для магистральных трубопроводов больших диаметров, 70 – группа прочности (σт = 70  103 фунтов / дюйм2), предел текучести σТ=70×0,7=49кГсмм2=490МПа.

в) Х – трубная сталь для магистральных трубопроводов больших диаметров, 70 – группа прочности (σв = 70  103 фунтов / дюйм2), предел прочности .

4. Расшифруйте марку стали 14Г2СФБ.

| а) 1,4 % углерода; 0,2% марганца; менее 1% кремния; менее 1% ванадия; менее 1% ниобия. | б) 0,14 % углерода; 2% марганца; менее 1% кремния; менее 1% ванадия; менее 1% ниобия. | в) 0,14 % углерода; 2% марганца; менее 0,1% серы; менее 0,1% фосфора; менее 0,1% бронзы. |
| --- | --- | --- |

5. Что такое коррозия?

а) Коррозия – это необратимый, протяженный во времени самопроизвольный процесс разрушения металла под действием различных факторов химического и электрохимического характера, зависящих от среды, окружающей трубопровод.

б) Коррозия – это механохимический процесс образования продуктов окисления металла под воздействием блуждающих токов.

в) Коррозия – это биохимический процесс образования продуктов окисления металла под воздействием сульфатвосстанавливающих бактерий.

6. Какая коррозия возникает на наружной поверхности магистрального трубопровода?

| а) - газовая; - сероводородная. | б) - подпленочная; - щелевая; - локальная биокоррозия; - «стресс-коррозия». | в) - химическая. |
| --- | --- | --- |

7. Что такое рН грунта? Какие показатели рН Вам известны?

| а) рН = - lg[H+] – кислотность, водородный показатель. рН = 7 – нейтральная среда; рН  7 – кислая среда; рН  7 – шелочная среда. | б) рН = - lg[H+] – кислотность, водородный показатель. рН = 7 – нейтральная среда; рН  7 – шелочная среда; рН  7 – кислая среда. | в) рН = - lg[H+] – щелочной показатель. рН = 7 – нейтральная среда; рН  7 – шелочная среда; рН  7 – кислая среда. |
| --- | --- | --- |

8. Что такое дефектоскопия ?

а) Дефектоскопия – область знаний, изучающая методы неразрушающего контроля для определения внутренних и наружных дефектов.

б) Дефектоскопия – область знаний, изучающая методы неразрушающего и разрушающего контроля для определения внутренних и наружных дефектов.

в) Дефектоскопия – область знаний, изучающая методы неразрушающего контроля для определения визуальных дефектов.

9. Какие виды дефектоскопии Вам известны ?

| а) - визуальная; - акустико-эмиссионная; - магнитная; - вихретоковая; - оптическая; - ультразвуковая; - рентгенографическая; - цветовая; - меловая; - порошковая; - тепловая; - гамма-дефектоскопия. | б) - гидроиспытания; - нагружение повышенным давлением. | в) - параметрическая; - вибрационная. |
| --- | --- | --- |

10. Что такое диагностика ?

а) Диагностика – область знаний, изучающая методы неразрушающего контроля для определения внутренних и наружных дефектов.

б) Диагностика – научно-техническое направление, изучающее методы и средства определения технического состояния объекта.

в) Диагностика – комплекс мероприятий, направленных на устранение несоответствий объекта проектным и техническим требованиям.

11. Какие виды диагностики Вам известны ?

| а) - параметрическая; - вибродиагностика; - приборная; - испытательная; - инспекционная. | б) - визуальная; - акустико-эмиссионная; - магнитная; - вихретоковая; - оптическая; - ультразвуковая; - рентгенографическая; - цветовая; - меловая; - порошковая; - тепловая; - гамма-диагностика. | в) - моделируемая; - имитационная; - виртаульная. |
| --- | --- | --- |

12. Что такое остаточный ресурс трубопровода?

а) Остаточный ресурс трубопровода – это время его безопасной эксплуатации с момента проведения первого капитального ремонта.

б) Остаточный ресурс трубопровода – это его суммарная наработка от момента контроля технического состояния до перехода в предельное состояние, когда дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

в) Остаточный ресурс трубопровода – это время его безопасной эксплуатации с момента проведения первого планового технического осмотра.

13. Что такое усталость ?

а) Усталость – это процесс постепенного накопления повреждений материала под действием повторно-переменных напряжений, приводящих к изменению его свойств, образованию дефектов, их развитию и разрушению.

б) Усталость – это характеристика свойств конструкции изменять свои начальные геометрические размеры и форму в процессе ее длительной эксплуатации.

в) Усталость – это деформационное старение материала конструкции.

14. С какими эксплуатационными факторами связана усталость ?

| а) - изменение давления в трубопроводе; - сезонное изменение температуры окружающей среды; - изменение температуры перекачиваемого продукта; - вибрация насосного и компрессорного оборудования; - отключение и включение ремонтируемых участков трубопровода. | б) - наличие неметаллических включений; - наличие легирующих добавок; - анизотропия зерна металла; - плохая адгезия покрытия. |
| --- | --- |

15. Что такое выносливость ?

а) Выносливость – это процесс постепенного накопления повреждений материала под действием повторно-переменных напряжений, приводящих к изменению его свойств, образованию дефектов, их развитию и разрушению.

б) Выносливость – это характеристика свойств конструкции не изменять свои начальные геометрические размеры и форму в процессе ее длительной эксплуатации.

в) Выносливость – это свойство материала выдерживать без разрушения определенное количество повторно-переменных напряжений.

16. Дайте определение понятию «усталостное разрушение».

а) Усталостное разрушение – это мгновенное материала нагружаемого объекта при превышении допускаемых технических параметров его эксплуатации.

б) Усталостное разрушение – это разрушение материала нагружаемого объекта до полной потери его прочности или работоспособности вследствие развития стресс-коррозионной трещины.

в) Усталостное разрушение – это разрушение материала нагружаемого объекта до полной потери его прочности или работоспособности вследствие развития усталостной трещины.

17. Дайте определение понятию «циклическая долговечность».

а) Циклическая долговечность – это число циклов деформаций или напряжений, выдерживаемых объектом до образования усталостной трещины или усталостного разрушения.

б) Циклическая долговечность – это понятие эквивалентное по смыслу понятию «выносливости».

в) Циклическая долговечность – это число циклов деформаций или напряжений, выдерживаемых объектом после проведения ремонтно-восстановительных мероприятий.

18. Что такое расчетный ресурс эксплуатации ?

а) Расчетный ресурс эксплуатации – это срок службы объекта в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию по истечении которого следует провести экспертное обследование его технического состояния.

б) Расчетный ресурс эксплуатации – это продолжительность эксплуатации в часах в течение которого предприятие-изготовитель гарантирует надежность работы объекта.

в) Расчетный ресурс эксплуатации – это суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние, когда дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

19. Дайте определение понятию «надежность».

а) Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции.

б) Надежность – это способность объекта противостоять нагрузкам без разрушения.

в) Надежность – это свойство объекта противостоять развитию критических отказов при установленной системе технического обслуживания.

20. Дайте определение понятию «живучесть».

а) Живучесть – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции.

б) Живучесть – это способность объекта противостоять нагрузкам без разрушения.

в) Живучесть – это свойство объекта противостоять развитию критических отказов при установленной системе технического обслуживания.

21. Дайте определение понятию «предельное состояние».

а) Предельным называется такое состоянием объекта, при котором его восстановление и/или дальнейшая эксплуатация нецелесообразны или недопустимы.

б) Предельным называется такое состоянием объекта, при котором его материал работает в условиях равенства или превышения допускаемых напряжений.

в) Предельным называется такое состоянием объекта, при котором крайне необходимо его восстановление для дальнейшей эксплуатации.

22.  Дайте определение понятию «дефект».

а) Дефектом называется несоответствие объекта установленным требованиям.

б) Дефектом называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта.

в) Дефектом называется любое повреждение, независимо от природы его происхождения.

23. Дайте определение понятию «повреждение».

а) Повреждением называется несоответствие объекта установленным требованиям.

б) Повреждением называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта.

в) Повреждением называется любой дефект, независимо от природы его происхождения.

24. Дайте определение понятию «трасса трубопровода».

а) Трассой трубопровода называется его осевая линия.

б) Трассой трубопровода называется путь, удовлетворяющий требованиям нормативной документации и обеспечивающий наименьшие капитальные и эксплуатационные затраты на компоненты, монтаж, техническое обслуживание и ремонт трубопровода.

в) Трассой трубопровода называется путь транспортировки газа, нефти или нефтепродукта от мест его добычи до потребителей.

25. Что такое условный диаметр трубопровода Dу?

а) Условным диаметром называется номинальный внутренний диаметр трубопровода.

б) Условным диаметром называется номинальный наружный диаметр трубопровода.

в) Условным диаметром называется диаметр срединной поверхности трубопровода.

26. Что такое расчетное давление трубопровода?

а) Расчетным давлением трубопровода называется давление, на которое производится расчет на выносливость.

б) Расчетным давлением трубопровода называется давление, на которое производится расчет на прочность.

в) Расчетным давлением трубопровода называется наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода.

27. Что такое рабочее давление трубопровода?

а) Рабочим давлением трубопровода называется давление, на которое производится расчет на выносливость.

б) Рабочим давлением трубопровода называется давление, на которое производится расчет на прочность.

в) Рабочим давлением трубопровода называется наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода.

28. Что такое текущий ремонт трубопровода ?

а) Текущим называется ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик трубопровода в заданных пределах с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.

б) Текущим называется ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик трубопровода до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей.

в) Текущим называется ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик трубопровода в расчетных пределах без замены или восстановления отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.

29. Что такое капитальный ремонт трубопровода ?

а) Капитальным называется ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик трубопровода в заданных пределах с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.

б) Капитальным называется ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик трубопровода до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей.

в) Капитальным называется ремонт, выполняемый с полной заменой линейной части трубопровода и всех ее составных узлов и элементов.

30. Укажите правильную формулу для определения допускаемого напряжения [σ] для пластичного материала (стали)?

а) σ=σТnТ, где σТ- предел текучести; nТ- коэффициент запаса по текучести.

б) σ=σВnВ, где σВ- предел прочности; nВ- коэффициент запаса по прочности.

в) σ=σТ⋅nТ, где σТ- предел текучести; nТ- коэффициент запаса по текучести.

31. Что такое трубопроводная арматура ?

а) Основное устройство, устанавливаемое на трубопроводах и обеспечивающее управление (отключение, распределение, регулирование, смешивание и т.п.) потоками рабочих сред путем изменения проходного сечения.

б) Технологическое устройство, устанавливаемое на компрессорных или насосных станциях и обеспечивающее управление потоками рабочих сред путем их перераспределения.

32. Что такое нормативно-технические документы ?

а) Технические регламенты, национальные стандарты, стандарты предприятий, правила, нормы и др.

б) Технологические инструкции, карты технологического процесса, диспетчерская документация.

в) Журнал сбора статистических данных, документация на оборудование, перечень объектов аварийного запаса.

33. Что такое производственно-техническая документация ?

а) Технические регламенты, национальные стандарты, стандарты предприятий, правила, нормы и др.

б) Технологические инструкции, карты технологического процесса, диспетчерская документация.

в) Журнал сбора статистических данных, документация на оборудование, перечень объектов аварийного запаса.

34. Кого называют владельцем трубопровода ?

а) Организация, осуществляющая строительство, ремонт и эксплуатацию трубопровода.

б) Организация, на балансе которой находится трубопровод и администрация которой несет юридическую и уголовную ответственность за безопасную его эксплуатацию.

в) Организация, арендующая трубопровод, с правом осуществления его ремонта и эксплуатации.

35. Что подразумевает прогнозирование технического состояния ?

а) Определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

б) Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации.

36. Что подразумевает контроль технического состояния ?

а) Определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

б) Проверку соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

37. Что такое объект контроля?

а) Объект контроля – элемент оборудования, прошедший капитальный ремонт.

б) Объект контроля – элемент оборудования, находящийся в наиболее опасном напряженном состоянии.

в) Объект контроля – количество объектов и совокупность контролируемых признаков, устанавливаемых для проведения контроля.

38. Что такое метод контроля?

а) Метод контроля – последовательность действий для определения состояния объекта.

б) Метод контроля – правила применения определенных принципов и средств контроля.

39. Что такое средство контроля?

а) Средство контроля – техническое устройство, вещество или материал, используемые для проведения контроля.

б) Средство контроля – система комплексных мер по оценке состояния объекта.

в) Средство контроля – техническое устройство, оценивающее остаточный ресурс объекта.

40. В каких условиях нагружения находится магистральный трубопровод при его эксплуатации в нормальном рабочем режиме?

| а) Статическое нагружение. | б) Малоцикловое нагружение. | в) Динамическое (ударное) нагружение. |
| --- | --- | --- |