Загрязнение окружающей среды канцерогенными веществами

автотранспорта.

Раньше природа устрашала человека,

а теперь человек устрашает природу

Жак Ив Кусто

(Слайд 1)

Проблемы, связанные с экологией земного шара, сейчас как никогда остро стоят перед человечеством. Природные катаклизмы, происходящие в последнее время в мире, связаны с  резко изменяющимся климатом. Рост автомобилей и, как следствие, увеличение выброса токсичных веществ в атмосферу занимают не последнее место в загрязнении окружающей среды.

Автомобили на сегодняшней день – главная причина загрязнения воздуха в городах и сельской местности.  Сейчас в мире их насчитывают более полумиллиарда. В России автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах – каждый пятый.  Выбросы от автомобилей  опасны тем, что загрязняют воздух в основном на уровне 60 – 90 см от поверхности земли и особенно сильно на участках автотрасс, где установлены светофоры.

(Слайд 2 читать)

Надо отметить, что наибольшее количество канцерогенных веществ выделяется во время разгона, торможения автомобиля, при работе двигателя на холостом ходу, а так же при езде по ямам и колдобинам.

(Слайд 3)

В связи с этим целью  работы явилась оценка и вычисление количества токсичных продуктов, попадающих в атмосферу в результате работы транспорта, характер их действия на окружающую среду.

Исследование такого характера имеет немаловажное значение для оценки экологической обстановки в д. Чижовка.

Задачи исследования:

- Методом математических расчетов определить какое количество различных компонентов выхлопных газов (оксида углерода СО, оксида углерода СО2, оксида азота NO и NO2, а так же сажи) выделяется в атмосферу проезжающими автомобилями  в среднем за сутки, неделю и сезон.

- Сравнить выброс токсичных продуктов транспортом в разное время  суток и  в разные дни недели, а так же в разные сезоны года.

- Сравнить выброс токсичных продуктов бензиновыми и дизельными двигателями.

- Выяснить характер действия токсичных продуктов на окружающую среду.

- Наметить пути решения этой экологической проблемы.

- Ознакомить учащихся и родителей с результатами данной исследовательской работы.

Количество автомобилей на дорогах нашей страны увеличивается из года в год с угрожающей быстротой. Эта закономерность не является исключением и для нашего поселка. А было время, когда автомобиль  считался  непозволительной роскошью. Не каждый житель мог позволить себе автомобиль, на это были свои причины.

Сегодня же ситуация в корне поменялась, купить автомобиль стало проще. Выбирай на любой вкус, цвет и кошелек, хочешь новенький, а можешь и подержанный купить себе автомобиль. Сейчас автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Почти каждый житель деревни имеет в своем распоряжении либо легковой, либо грузовой автомобиль, а в некоторых хозяйствах это не один автомобиль.  Можно было бы, конечно, по этому поводу сказать «жить стали лучше, жить стали веселее», если бы не одно но – с увеличением автомобилей ухудшается экология окружающей среды.

(Слайд 4)

Автомобиль выбрасывает в атмосферу диоксид и оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, бензопирен, сажу (всего около 300  различных токсичных веществ). При истирании автомобильных шин об асфальт атмосфера загрязняется резиновой пылью, вредной для здоровья человека. Автомобиль расходует огромное количество кислорода. За неделю в среднем легковой автомобиль выжигает столько кислорода, сколько его четыре пассажира расходуют на дыхание в течение года.

В своей исследовательской работе мы постарались оценить количество токсичных продуктов, выбрасываемых транспортом в окружающую среду. Для этого были выбраны самые оживленные улицы нашего поселка с высокой интенсивностью движения автотранспорта. Все расчеты и наблюдения  по определению количества различных компонентов выхлопных газов автотранспорта проводились в течение четырех  сезонов года (весна, лето, осень, зима). Учет автомобилей проводился на двух постах наблюдения – на улицах со значительной интенсивностью движения транспорта в течение одного часа в разное время суток (утром, днем, вечером), в разные дни недели. Месяцы для проведения исследования были выбраны следующие: апрель, июль, октябрь и январь.       Ход работы: засекаем время t=1ч; определяем число машин, останавливающихся на перекрестке (n); определяем количество переключений: торможение, набор скорости, холостой ход (k); производим расчеты по  формуле.

Оценка и вычисление токсичных продуктов от работы транспорта производилась на  основе таблицы «Состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей (г/мин)»

(Слайд 5)

и  по формуле:

(Слайд 6)

М= t* n * k * (m CO  + m CO2  +  mNO2 + mсажи)

В ходе исследования мы получили следующие результаты:   (Слайд 6 читаем)

- Величина транспортного потока возрастает вечером в период с 1800 – 1900 ч. (Слайд 7)

Количество автомобилей возрастает к середине недели, затем происходит спад и снова возрастает в выходные дни (Слайд 8)

2. Методом математических расчетов мы определили, какое количество различных компонентов выхлопных газов (оксида углерода СО, оксида углерода СО2, оксида азота NO и NO2, а так же сажи) выделяется в атмосферу проезжающими автомобилями  в среднем за сутки в различные периоды года: весной – 14,24 кг, летом – 22,65 кг, осенью -  28,17 кг, зимой -  10,07кг.

3. В среднем за неделю по сезонам: весной – 99,70 кг, летом – 158,54 кг, осенью- 197,22 кг и зимой  - 70,49 кг.

4. В среднем за месяц исследования: в апреле – 399 кг, июле – 624 кг, октябре – 789 кг, январе – 282 кг.

5.   Выброс токсичных продуктов за сезон в процентном содержании составил: весна – 19%,  лето – 30%, осень – 38% и зима – 13%.

Из результатов исследования видно, что осенью выброс канцерогенных веществ в атмосферу  почти в 2,5 раза превышает выброс в весенний и зимний период. Объяснить это превышение можно тем, что осенью величина транспортного потока возрастает по сравнению с другими сезонами года, что напрямую связано с уборкой урожая. Зимой  поток автотранспорта резко уменьшается, и связано это с естественными климатическими условиями (заносы на дорогах, низкие температуры, гололед, плохая видимость на дорогах). Весной  основная причина уменьшения потока машин и, как следствие, малый выброс токсичных веществ –  распутица.

6. В результате исследования мы сравнили выброс токсичных продуктов бензиновыми и дизельными двигателями в среднем  за год. Наиболее сильно загрязняют окружающую среду автомобили с бензиновыми двигателями, за год они выбрасывают 6312 кг вредных веществ, что составляет 83%. Автомобили с дизельными двигателями выбрасывают около 1262 кг, что составляет 17% от всего выброса.

Об  экологической катастрофе  пока говорить не приходится, но результаты исследования заставляют серьезно задуматься над этой проблемой. Рост числа автомобилей продолжает увеличиваться, следовательно,  проблема остается нерешенной!

Пути решения  этой экологической проблемы мы видим в следующем:

- создание новых двигателей, использующих экологически чистые продукты  (электромобиль);

- разработка средств защиты атмосферы и гидросферы (получение добавок, способствующих более полному сгоранию топлива, создание эффективных фильтров и т. д.)

- хорошая организация общественного транспорта и более строгие требования к экологическим характеристикам автомобиля;

- контроль со стороны службы ГИБДД, призванной контролировать техническое состояние автомобиля, должен быть ужесточен;

- повышение налога за использование старых  автомобилей, которые являются экологически наиболее грязными автомобилями;

- улучшение качества дорожного полотна, что непосредственно приведет к уменьшению выбросов канцерогенных веществ в атмосферу;

-  организация службы по сбору и переработки машинного масла, которая не допускала бы попадания масла в поверхностные и грунтовые воды;

- увеличение количества зеленых насаждений на оживленных улицах и магистралях.