Практическая работа

«Обработка петель из прямой полоски ткани»  7-8 класс

Инструкционная карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выкроить полоску ткани размером 4см х10 см |  |
| 2 | Полоску ткани сложить вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, заутюжить |  |
| 3 | Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба, сколоть булавками и заметать |  |
| 4 | Обработать косыми стежками. Удалить нитки заметывания. Выполнить ВТО |  |
| 5 | Сложить полоску вдвое обработанными краями внутрь, образуя на сгибе треугольник. Заметать петлю по нижнему срезу и по подогнутому верхнему краю Закрепить основание треугольника потайными стежками. |  |
| 6 | Наложить петлю на лицевую сторону борта , уравнивая концы петли с краями детали. Наметать петлю на расстоянии 0,4-0,6 см. от среза основной детали. Выполнить ВТО. |  |