Практическая работа

«Обработка петель из прямой полоски ткани»   9 класс

Инструкционная карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выкроить полоску ткани размером 4см х20 см |  |
| 2 | Полоску ткани сложить вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, заутюжить |  |
| 3 | Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба, сколоть булавками и заметать |  |
| 4 | Застрочить полоску на расстоянии 0,1-0,2 см от верхних подогнутых краев. Выполнить ВТО |  |
| 5 | Полоску с застроченными краями разрезать на две равные части |  |
| 6 | Сложить каждую полоску вдвое застроченными краями внутрь, образуя на сгибе треугольник. Заметать петлю по нижнему срезу и по подогнутому верхнему краю Выполнить по основанию треугольника закрепку поперечной машинной строчкой 0,1см. |  |
| 7 | Наложить петли на лицевую сторону борта, уравнивая концы петли с краями детали. Расстояние между петлями 3,0см. Наметать и прикрепить петли машинной строчкой на расстоянии 0,4-0,6 см. |  |