- Контрольная работа по теме "Законы постоянного тока"

- 2 вариант

- Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого заряда?

А) сила тока;           Б) напряжение;              В) электрическое сопротивление;

Г) удельное электрическое сопротивление;             Д) электродвижущая сила.

- По какой схеме (см. рис. 1) при включении амперметр наиболее точно измеряет силу тока, протекающего через резистор R?

- Определить общее сопротивление цепи (рис.2), если R1=1 Ом, R2=R3=R4=3 Ом.

А) 10 Ом;          Б) 1 Ом;             В) 0,5 Ом;            Г) 2 Ом.

4.   При напряжении 12 В через нить электролампы течёт ток 2 А. Сколько тепла выделит нить за пять     минут?

А) 7200 Дж;           Б) 120 Дж;           В) 60 Дж;            Г) 3600 Дж.

5.  ЭДС элемента равна 15 В, внутреннее сопротивление r = 1 Ом, сопротивление внешней цепи 4 Ом. Какова сила тока       короткого замыкания? 
         А) 15 А;           Б) 3 А;          В) 3,8 А.

6.  Каково сопротивление лампы, включенной в цепь, если амперметр показывает ток 0,5 А, а вольтметр - 35 В? (рис. 3)

А) 49,8 Ом;           Б) 50,1 Ом;          В) 120 Ом;           Г) 20 Ом.

7.    Что показывает амперметр, включенный в цепь, если ЭДС источника 3 В, внутреннее сопротивление 1 Ом, все сопротивления внешней цепи одинаковы и равны по 10 Ом? (рис. 4)
                А) 2 А;           Б) 0,5 А;          В) 1 А;                   Г) 0,14 А.

8.    Каждая из двух ламп рассчитана на 220 В. Мощность одной лампы Р1=50 Вт, а другой Р2=100 Вт. Найдите отношение сопротивлений этих ламп.

А)                       Б)                  В)                          Г)

9.       Электрический чайник имеет две спирали. При каком соединении - параллельном или последовательном спиралей вода в чайнике закипит быстрее?

А) при последовательном;           Б) при параллельном;        В) тип соединения не играет роли;      Г) не знаю.

- Дополнительное задание:

- 10.    Определить плотность тока j в железном проводнике длиной 10 м, если провод находится под напряжением    6 В.