Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

8 класс. Ручная деревообработка

Изготовить приспособление для запиливания

Технические условия:

- По указанным данным изготовить приспособление для запиливания

- Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

- Рабочие операции: подготовительная операция, разметочная операция, пиление, строгание, контроль, долбление, сверление, сборка, шлифование.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Технология изготовления первого изделия: | 15 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (6) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями; | (3) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | (3) |  |  |
| 4. | Технология изготовления второго изделия: | 15 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями; | (3) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (6) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Сборка, шлифование | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 120 мин (с одним перерывом 10 мин). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

8 класс Ручная металлобработка

Изготовить скобу для дверной ручки

Технические условия:

- По указанным данным разработать технологическую карту на изготовление изделия.

- Предельные отклонения размеров готовых изделий ±0,5 мм.

- Количество заготовок – 1 шт.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Технология изготовления изделия: | 30 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (6) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями; | (5) |  |  |
|  | - изготовление готового изделия в соответствии с техническими условиями; точность | (15) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (4) |  |  |
| 4. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 5. | Время изготовления – до 120 мин (с одним перерывом 10 мин). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

8 класс Механическая деревообработка

Изготовить накладку для дверной ручки

Технические условия:

- По указанным данным разработать технологическую карту на изготовление изделия.

- Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

- Количество заготовок – 2 шт.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка станка и инструментов к работе | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и установка ее на станке | 1 |  |  |
| 6. | Технология изготовления заготовки: - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. Точность | 27 (7) (20) |  |  |
| 7. | Качество и чистовая (финишная) обработка. | 3 |  |  |
| 8. | Отделка декоративными проточками и трением. | 3 |  |  |
| 9. | Уборка рабочего места. | 1 |  |  |
| 10. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                           Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

8 класс. Механическая металлообработка

По чертежу изготовить штырь

Технические условия:

1. Материал изготовления Ст45

2. Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями ±0,2 мм.

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Номер и Ф.И.О. участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 балла |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке | 2 балла |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 31 балл (23 б.) (4 б.) (4 б.) |  |
| 7. | Уборка станка и рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Председатель:                         Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

8 класс. Электротехника

Разработать и собрать электрическую схему автоматизации управления реверсивным электродвигателем постоянного тока на лабораторном стенде по следующим этапам:

1. включение электродвигателя в сеть напрямую;

2. изменение направления вращения вала электродвигателя;

3. включение электродвигателя в сеть через кнопку;

4. включение электродвигателя в сеть через кнопку со световой индикацией включения.

Перед сборкой схемы должно быть составлено ее графическое изображение с обозначением соответствующих элементов.

На рабочих местах, соблюдая технику безопасности, производится сборка и проверяется работоспособность. В случае, какой либо неисправности она должна быть найдена и устранена.

Критерии оценки.

- Правильность разработки принципиальной электрической схемы графически.

- Правильность сборки схемы.

- Время, за которое собрана схема.

- Количество попыток проверки работоспособности.

- Соблюдение правил техники безопасности.

Председатель:                           Члены жюри: