Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс

«Обработка накладного кармана»

| Задание: Изготовить накладной карман и настрочить его на основную деталь | Материалы: Основная деталь 200 мм×200 мм Деталь кармана 180 мм×120 мм |
| --- | --- |
| Карманы в изделиях являются важными функциональными и декоративными элементами. В зависимости от направления моды и назначения изделия величина, форма, вид и методы обработки карманов могут быть самыми разнообразными. Карманы служат не только для хранения каких-либо предметов, но и для украшения изделия, поэтому на них могут быть выполнены складки, защипы, аппликации, вышивка и т.д. За счет своей оригинальной формы, использования нетрадиционных материалов они могут стать модным акцентом изделия. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Выкроите детали, соблюдая все правила раскроя. На детали кармана наметить припуски: по верхнему срезу кармана – 50 мм, по боковым срезам – по 10 мм, по нижнему срезу – 10 мм. |  |
| - Припуск по верхнему срезу кармана подогнуть на изнаночную сторону на 10 мм и застрочить. |  |
| - Верхний срез кармана перегнуть по намеченной линии шва на лицевую сторону и обтачать верхние углы. |  |
| - Верхний край кармана вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки. Припуски по нижнему и боковым срезам подогнуть по намеченным линиям на изнаночную сторону и заметать. Карман приутюжить |  |
| - На лицевой стороне основной детали наметить местоположение кармана. Для этого поставить меловые точки в местах, соответствующих верхним уголкам кармана и одному нижнему уголку. |  |
| - Карман наложить на основную деталь, совмещая углы кармана с разметкой. Карман наметать и настрочить, делая закрепки в начале и в конце строчки. |  |
| - Карман приутюжить. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет | 1 |  |
| 3 | Величина подгиба верхнего среза кармана 10±1 мм | 2 |  |
| 4 | Ширина шва застрачивания 2 мм ± 1 мм | 2 |  |
| 5 | Ширина шва обтачивания верхних углов кармана 10мм ± 1мм | 2 |  |
| 6 | Качество выправления верхних углов | 1 |  |
| 7 | Ширина подгиба припуска по верхнему срезу кармана 50 мм±1 мм | 2 |  |
| 8 | Ширина подгибки припусков по боковым и нижнему срезам 10 мм ± 1 мм | 1 |  |
| 9 | Качество обработки нижних углов | 1 |  |
| 10 | Соответствие размеров кармана заданным: - длина кармана 120 мм±2 мм - ширина кармана 100 мм±2 мм | 2 |  |
| 11 | Качество шва настрачивания кармана (симметричность расположения, ширина шва) | 2 |  |
| 12 | Наличие закрепок 5-7 мм±1 мм | 1 |  |
| 13 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 14 | Аккуратность работы | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |