Контрольная работа по теме «Работа, мощность

электрического тока», 8 класс.

Вариант 1

Часть А

1. Если взять две параллельно соединенные, алюминиевую и медную, проволоки одинаковых размеров, подключенные к источнику напряжения, то большее количество теплоты будет выделяться в

а) медной                     б) алюминиевой

в) равное       г) зависит от силы тока, протекающего через проволоки

2. Во сколько раз увеличится или уменьшится количество теплоты, выделяемое в электрической плитке, если ток через ее спираль ууменьшить вдвое?

А) увеличится в 2 раза;	Б) уменьшится в 2 раза;

В) увеличится в 4 раза;	Г) уменьшится в 4 раза.

3. При ремонте электрической плитки спираль была укорочена на 0,1 первоначальной длины. Во сколько раз изменилась мощность плитки?

а) уменьшилась в 1,1 раза             б) увеличилась в 1,1 раза

в) уменьшилась в 2,1 раза             г) увеличилась в 2,1 раза

4. На корпусе лампы накаливания  написано 40 Вт, 220 В. Определите сопротивление нити накала лампы

а) 1210 Ом                                      б) 55 Ом

в) 7,27 Ом                                       г) 0,18 Ом

5. Стоимость 1 кВт/час электроэнергии 3 руб 20 коп. Сколько придется заплатить за использование электролампочки мощностью 50 Вт, если в течение 30 дней она была включена на 5 часов в сутки?

а) 2,4 руб                                        б) 24 руб

в) 240 руб                                       г) 2400 руб

Часть Б

6. Сопоставьте следующие физические величины с единицами их измерения.

| Физические величины | Единицы измерения |
| --- | --- |
| А) мощность тока Б) работа тока В) заряд | 1) Дж 2) Кл 3) Вт |

7. Сколько времени работала электроплитка, включенная в сеть напряжением 220 В, если при силе тока 2,5 А выделилось 165 кДж теплоты? Ответ выразите в минутах.

8. Две лампочки имеют одинаковые мощности. Первая лампочка рассчитана на 127 В, вторая на  220 В. Отношение сопротивления второй лампочки к сопротивлению первой лампочки равно...

Контрольная работа по теме «Работа, мощность

электрического тока», 8 класс.

Вариант 2

Часть А

1. Зачем в сеть включают предохранители?

а) чтобы повысить КПД источника напряжения

б) чтобы предотвратить короткое замыкание

в) чтобы повысить сопротивление цепи

г) чтобы понизить сопротивление цепи

2 Во сколько раз увеличится или уменьшится количество теплоты, выделяемое в электрической плитке, если ток через ее спираль увеличить вдвое?

А) увеличится в 2 раза;	Б) уменьшится в 2 раза;

В) увеличится в 4 раза;	Г) уменьшится в 4 раза.

3. На одной лампочке написано 40 Вт, 220 В, а на другой — 100 Вт, 220 В. Мощность какой лампочки и во сколько раз больше при последовательном включении?

а) второй, в 2,5 раза                       б) одинаковы

в) первой, в 2,5 раза                       г) неполные данные

4. На корпусе электрической розетки написаны предельные параметры, превышать которые нельзя: 220 В, 6 А. Прибор какой предельной мощности можно подключать к этой розетки?

а) 1320 Вт                                       б) 132 Вт

в) 13,2 Вт                                        г) 13,2 кВт

5. Через лампочку, подключенную в электрическую сеть с напряжением  220 В, прошел заряд 500 Кл. Определить работу тока в цепи.

а) 110 Дж                                       б) 110 кДж

в) 2,27 Дж                                      г) 0,44 кДж

Часть Б

6. Напряжение, поданное на резистор увеличили. Что произошло с силой тока, мощностью, сопротивление резистора? Соотнести возможные варианты в таблице.

| Физическая величина | Результат изменения |
| --- | --- |
| А) сила тока Б) мощность В) сопротивление | 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась |

7. Электролампочку мощностью 50 Вт включили последовательно с вольтметром, имеющим сопротивление 10 кОм. Вольтметр показывает напряжение 100 Вт. Какой силы ток протекает через лампочку?

8. Два резистора с одинаковым сопротивлением каждый включаются в цепь постоянного напряжения первый раз параллельно, а второй раз последовательно. Какая электрическая мощность потребляется в обоих случаях?

Контрольная работа по теме «Работа, мощность

электрического тока», 8 класс.

Вариант 3

Часть А

1. Если взять две параллельно соединенные вольфрамовою и медную проволоки одинаковых размеров, подключенные к источнику напряжения, то большее количество теплоты будет выделяться в

а) медной                                        б) алюминиевой

в) равное                                         г) зависит от силы тока, протекающего через проволоки

2. Один электрический нагреватель при подключении к источнику с напряжением U выделяет количество теплоты Q за 10 мин. За какое время выделяют такое же количество теплоты  два таких нагревателя, подключенных параллельно источнику с тем же напряжением?

а) 20 мин                                         б) 10 мин

в) 5 мин                                           г) 3 мин

3. Определите работу электрического тока в электроплите за 2 мин, если мощность 400 Вт.

А) 48 кДж;	Б) 800 Дж;	В) 200 Дж;	Г) 3,3 Дж.

4. На корпусе лампы накаливания  написано 60 Вт, 220 В. Определите сопротивление нити накала лампы

а) 1210 Ом                                      б) 55 Ом

в) 806,66 Ом                                       г) 0,18 Ом

5. Стоимость 1 кВт/час электроэнергии 3 руб 20 коп. Сколько придется заплатить за использование электролампочки мощностью 75 Вт, если в течение 30 дней она была включена на 3 часов в сутки?

а) 2,16 руб                                        б) 21,6 руб

в) 216 руб                                       г) 2160 руб

Часть Б

6. Сопоставьте следующие физические величины с единицами их измерения.

| Физические величины | Единицы измерения |
| --- | --- |
| А) теплота Б) мощность тока В) сила тока | 1) Дж 2) А 3) Вт |

7. Сколько времени работала электроплитка, включенная в сеть напряжением 220 В, если при силе тока 1,5 А выделилось 200 кДж теплоты? Ответ выразите в минутах.

8. Две лампочки имеют одинаковые мощности. Первая лампочка рассчитана на 110 В, вторая на  220 В. Отношение сопротивления второй лампочки к сопротивлению первой лампочки равно.

Контрольная работа по теме «Работа, мощность

электрического тока», 8 класс.

Вариант 4

Часть А

1. . По какой формуле определяется мощность электрического тока?

А) A=IUt;	Б) P=IU;		В) I=UR;		Г) Q=I2Rt.

2.  Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 240 В и силе тока 3,5 А?

А) 100 Вт;	Б) 840 Вт;	В) 4 кВт;	Г) 68,5 Вт.

3. За какое время ток 4 А совершит работу 35,2 кДж при напряжении 220 В?

А) 2 с;		Б) 40 с;	В) 38 с;	Г) 1,5 с.

4. На корпусе электрической розетки написаны предельные параметры, превышать которые нельзя: 220 Вт, 2 А. Прибор какого предельного напряжения можно подключать к этой розетке?

а) 440 В                                      б) 110 В

в) 44 В                                        г) 11 кВ

5. Какую энергию расходует стиральная машина за 2 часа работы, мощность электродвигателя которой 400 Вт?

А) 0,45 кВт ∙ ч;	Б) 100  кВт ∙ ч;	В) 0,8  кВт ∙ ч;	Г) 200  кВт ∙ ч.

Часть Б

6. Силу тока, поданное на резистор увеличили. Что произошло с напряжением, мощностью, сопротивление резистора? Соотнести возможные варианты в таблице.

| Физическая величина | Результат изменения |
| --- | --- |
| А) напряжение Б) мощность В) сопротивление | 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась |

7. Электролампочку мощностью 60 Вт включили последовательно с вольтметром, имеющим сопротивление 1 кОм. Вольтметр показывает напряжение 80 Вт. Какой силы ток протекает через лампочку?

8. Сила тока в спирали электроплиты мощностью 600 Вт 5 А. Определите сопротивление спирали.