Если утечка газа все-таки произошла

Почувствовав запах газа в помещении, немедленно перекройте подачу топлива - закройте краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе. При этом не курите, не пользуйтесь спичками, не включайте свет и другие электроприборы, а еще лучше обесточьте всю квартиру или дом, отключив электропитание на распределительном щите или счетчике. Помните, что одной искры достаточно для того, чтобы воспламенить накопившийся в доме газ, что неизбежно вызовет взрыв, а затем и пожар.

Тщательно проветрите всю квартиру, а не только одну загазованную комнату, открыв все окна и двери. После этого покиньте помещение и не заходите в него до полного исчезновения запаха газа. А если он не исчезнет, немедленно вызывайте аварийную службу газовой сети по телефону 04.

При утечке из подземного газопровода газ через неплотный грунт или щели в фундаменте может проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах газа, необходимо оградить вход в подвал, проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную службу.

Единая служба спасения

01 (112)

Аварийная газовая служба

04

Центральная диспетчерская

Нижегородоблгаза

(831) 252-33-00

Рекомендации

населению Нижегородской области

по предотвращению несчастных случаев

при обращении с бытовым газом

Взрывы бытового газа в российских домах становятся печальной традицией, несущей с собой разрушения и человеческие жертвы. В холодное время года бедствие принимает и вовсе угрожающие масштабы. Почему взрываются дома и как избежать трагедии?

В большинстве случаев причина – обычная неосторожность и небрежность в обращении с газом, несоблюдение элементарных правил безопасности. Чаще всего выходит из строя газовое оборудование в частных домах, особенно в сельской местности. Но и жителям городских многоэтажек следует помнить, что от неумелого или небрежного пользования газом могут произойти взрыв, пожар или отравление.

Приобретение и установка оборудования

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

Не стоит экономить на подключении газовых приборов, лучше доверить эти работы специалистам, а не полагаться на свои силы. Часто утечка «голубого топлива» происходит как раз вследствие неправильного монтажа, причем ощущается этот дефект не сразу. Бывает, что днем хозяева ничего не чувствуют, а за ночь в квартире скапливается критическая масса, которая взрывается, – достаточно кому-то воспользоваться спичкой или другим источником открытого огня.

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке. Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!

Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов.

Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном.

### Эксплуатация газовых баллонов

Значительная часть пожаров происходит в результате разрыва переносных газовых баллонов, которыми пользуются многие жители поселков, а также дачники и садоводы. В основном это происходит из-за перегрева баллонов, которые хранятся рядом с отопительными печами и газовыми плитами.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов, запираться на замок во избежание доступа к ним детей, посторонних лиц, иметь жалюзи для проветривания.

При пользовании газом в быту запрещается:

- привязывать веревки к газовым трубам, плитам или кранам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);

- сушить белье и волосы над зажженной плитой;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- снимать конфорки и ставить посуду непосредственно на горелки;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа;

- стучать по кранам, горелкам, счетчикам твердыми предметами.

- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеня-ющиеся материалы и жидкости;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха;

- использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;

### присоединять детали газовой арматуры с помощью искро-образующего инструмента;

### хранить запасные баллоны.