5 класс. Раздел 7. Работа с тканью.

Тема урока: «Машинные швы»

Содержание слайдов:

- Титульный лист.

- Цели урока (скрытый)

- Вопросы на повторение.

- Вспомним правила по технике безопасности.

- Швы бывают разные.

- Стачные швы.

- Краевые швы.

- Отделочные швы.

- Шов вподгибку с открытым срезом.

- Шов вподгибку с закрытым срезом

- Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ.

Целесообразность использования медиапродукта на занятии:

- Недостаточное количество информационного материала в существующих учебно-методических пособиях (в учебниках нет определенных иллюстраций, схем, текстов и т.д.)

- Повышение эффективности усвоения учебного материала за счет одновременного изложения учителем необходимых сведений и показа демонстрационных фрагментов;

- Развитие наглядно-образного мышления за счет повышения уровня наглядности

Задачи занятия:

Образовательные – познакомить учащихся с видами машинных швов, сформировать навыки по выполнению машинных швов;

Развивающие – прививать навыки культуры труда, развивать наблюдательность, эстетический вкус;

Воспитательные - воспитать самостоятельность, аккуратность, внимательность к работе.

Необходимое оборудование и материалы для занятия: компьютер, проектор, швейная машина, образцы выполненных работ, кусочки ткани, набор ручных инструментов, линейка, нитки.

План занятия

| Этапы занятия | Временная реализация |
| --- | --- |
| Организационный момент. | 5 минуты |
| Целевая установка. | 2 минуты |
| Повторение пройденного материала. | 13 минут |
| Сообщение нового материала. | 15 минут |
| Демонстрация выполнения машинных швов | 10 минут |
| Практическая работа | 20 минут |
| Работа в тетради | 15 минут |
| Подведение итогов урока | 5 минуты |
| Уборка рабочих мест | 5 минуты |

Ход занятия:

Организационный момент.

- Проверка готовности учащихся и их рабочих мест к уроку

Целевая установка.

Отгадай загадку: (слайд 1)

В комнате у бабушки верная лошадка.

Сколько б ни пахала, а на пашне – гладко.

Как бы ни спешила, а стоит, как башня,

Но зато под нею быстро едет пашня.

(швейная машина)

Повторение пройденного материала.

Сейчас вспомним основные части швейной машины.

Выполните задания в карточках «Швейная машина».

А теперь соотнесите названия частей машины и деталей. Задание: расположить названия деталей на швейной машине.

А что мы должны соблюдать при работе на швейной машине? (ТБ).

Давайте вспомним правила ТБ.

- 1. Какие правила ТБ необходимо соблюдать при работе на швейной машине?

- 2. С какой стороны должен падать свет на рабочую поверхность?

- 3.Как надо сидеть за швейной машиной?

- 4. Какова последовательность подготовки к работе швейной машины? (слайд 2)

Сообщение нового материала

- Мы с вами изучили части швейной машины. Знаем, как заправить нитки в швейной машине. Сегодня научимся применять эти знания на практике.

С помощью швейной машины что делает швея? (шьёт изделие)

А изделие у нас получится только из отдельных строчек и швов.

- Сообщение темы урока (слайд №3)

В результате соединения двух или нескольких слоев материала машинной строчкой получается шов.

Стежок – законченный процесс переплетения нити между двумя проколами иглы.
Строчка – ряд повторяющихся на ткани стежков.
Длина стежка – расстояние между его началом и концом (слайд №4)

Шов - место соединения двух или нескольких деталей строчкой.

Ширина шва – это расстояние от строчки до среза детали (слайд №5)

Швы бывают разные: соединительные, краевые и отделочные (слайд №6)

К соединительным швам относится стачной шов   (слайд №8)

Соединительные швы служат для прочного соединения деталей швейного изделия между собой. Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы деталей изделия, смётывают. Рядом со смёточной строчкой прокладывают машинную строчку.

Ширина шва равна 15 - 20 мм. Используются нитки в цвет ткани. Стачные швы бывают с разутюженными и заутюженными срезами.

К ним относятся:

- Стачной взаутюжку;

- Стачной вразутюжку;

- Накладной с открытым срезом;

- Накладной с закрытым срезом;

5.  Накладной с двумя открытыми срезами.

Накладной шов тоже является соединительным.

Накладной шов с открытым срезом применяется для настрачивания тесьмы на

основную деталь. На лицевую сторону одной детали лицевой стороной вниз накладывается другая деталь, намётывается и настрачивается, ширина строчки зависит от модели.

Тесьму настрачивают на расстоянии 1- 2 мм.

Накладной шов с закрытым срезом применяется для настрачивания накладных карманов, фигурных  кокеток и др. Одну деталь подворачиваем с лицевой стороны на изнаночную и заметываем, затем заметанную деталь накладываем на другую, намётываем и настрачиваем. Ширина шва зависит от модели.

Краевые машинные швы служат для обработки краев и срезов (слайд №9).

К ним относятся: шов вподгибку с открытым срезом (слайд № 10).

Применяется при обработке низа изделия, особенно низа расклешенных юбок.

Выполняется нитками в цвет ткани или отделочными.  Выполняется следующим образом: с лицевой стороны на изнаночную перегибают край детали по линии подгиба, заметывают и прострачивают на расстоянии 1-2 мм от среза.

Шов вподгибку с закрытым срезом выполняется следующим образом: с лицевой стороны на изнаночную  подгибают край детали на 5 - 7 мм, а затем по линии подгиба замётывают и прострачивают на расстоянии 1- 2 мм от подогнутого края.

Отделочные швы служат для украшения изделий (слайд № 10).

К ним относятся:

- Простые складки;

- Сложные складки;

- Защипы.

Все строчки, кроме отделочных, выполняются нитками в цвет ткани.

Концы строчек закрепляют обратной строчкой.

Ширина шва должна соответствовать размерам, указанным в инструкционных картах на изготовление швейных изделий.

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ: (слайд 12)

1. Все внутренние машинные строчки выполняются нитками в цвет ткани.

2. Машинные строчки должны быть ровными, ширина шва должна быть одинаковой.

3. После выполнения машинной работы нитки всех временных строчек (сметывания, наметывания и т.д.) удаляются.

4. Готовые швы надо приутюжить.

Практическая работа.

Учащиеся выполняют практическую работу.

1. Подготовка образцов размером 10 х 10 см в количестве 2- 4 штук.

2. Заправка шв. машины.

3. Проверка качества машинной строчки.

4. Выполнение машинного шва предложенного учителем (стачной, накладной, шов вподгибку с закрытым срезом и др.)

Во время выполнения практической работы учитель обходит рабочие места, контролирует соблюдение техники безопасности, напоминает о порядке на рабочем месте. Следит за правильной посадкой во время работы, за соблюдением технологической последовательности во время работы. Оказывает помощь, по необходимости.

Подведение итогов урока.

Подведение итогов урока:

- С какими швами познакомились?

- Что научились делать?

Сообщение оценок.

Дома: прочитать записи в рабочей тетради, попрактиковаться в выполнении машинных швов.

Уборка рабочих мест.

Напоминание о том, что под лапку швейной машины подкладывается кусочек ткани, лапка опускается. Все инструменты убираются на своё место. Рабочие места оставляются в чистоте и порядке.